油脂乙氧基化物OXOE系列产品

- 一、产品介绍

- OXOE系列产品是以天然植物油脂为原料衍生的一类新型绿色环保非离子表面活性剂。具有性能温和、对皮肤和眼睛无刺激、生物降解性好、在-5℃以下仍具有良好的流动性及均一性，与水任何比例混合无凝胶的特性，可与任何类型离子表面活性剂以任意比例复配，通过配方优化可替代异构醇醚或脂肪醇醚等非离子表面活性剂应用到浓缩和超浓缩洗涤产品中，可大幅减少溶剂用量甚至无溶剂配制。其可广泛应用于日化洗涤剂、工业清洗、纺织印染等领域，尤其适合应用于超浓缩洗涤剂产品。

- 二、产品指标

- 油脂乙氧基化物OXOE系列产品

| - 产品名称 | - OXOE-122 | - OXOE-124 | - OXOE-126 | - OXOE-128 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 外观（25℃） | - 黄色透明液体 |  |  |  |
| - 色泽，hazen（5%水溶液，25℃） | - ≤90 | - ≤90 | - ≤90 | - ≤90 |
| - 水分/% | - ≤0.5 | - ≤0.5 | - ≤0.5 | - ≤0.5 |
| - pH（1%水，25ºC） | - 6.0~7.5 | - 6.0~7.5 | - 6.0~7.5 | - 6.0~7.5 |
| - 浊点/℃ | - 72.5±2 | - 75±2 | - 62±2 | - 62±2 |
| - 倾点/℃ | - ≤0 | - ≤-10 | - ≤3 | - ≤-10 |
| - 二恶烷含量/ mg/kg | - ≤30 | - ≤10 | - ≤30 | - ≤30 |

- 三、应用领域

- 1. 浓缩洗涤：超浓缩液体洗涤剂、高活性物含量洗衣凝珠；

- 2. 美妆护理：化妆品、个人护理品、婴幼儿产品；

- 3. 日化洗涤：洗衣液、餐具净、衣领净、洗手液、洗衣粉等；

- 4. 纺织印染：精炼剂、匀染剂、除蜡剂、除油剂、防沾皂洗剂；

- 5. 金属加工：切削液基础油或磨削液基础油涂料农药：乳化剂，分散剂；

- 6. 工业清洗：可用于金属制品、管道、交通工具、电子元件、陶瓷、玻璃、木材、皮革、塑料、橡胶等领域配制清洗剂、除油剂等产品。

- 四、贮运与注意事项

按一般化学品要求贮运；10-30℃存放最佳，不宜超过50℃，阴凉密闭保存、防止暴晒雨淋，保质期二年；沾污皮肤后用水清洗、溅入眼内用清水冲洗。

- 五、包装

- 槽车、吨桶、200公斤塑料桶/125公斤大口塑料桶，有特殊要求时，由供需双方协商。